Filtrage actif

Introduction.

Filtre passe-bande de Chibyshev, atténuation en BP=0,5dB. Bande passante de 41,5 à 60 Hz atténuation de 100 dB jusqu’à 25hz et à partir de 100 Hz. Sélection du fondamentale à 50 Hz.

Filtre passe-haut elliptique. BP à partir de 500 Hz, atténuation de 70 dB à 0 Hz et de100 à 450 Hz -80 dB à 50hz.

I) Généralité sur les filtres.

1) Filtres idéaux.

- atténuation : opposé du gain.

L’atténuation doit être nul dans la BP du filtre.

L’atténuation doit être infinie hors de la BP.

Les signaux doivent être transmit sans déformation ni retard.

2) Filtres réels.

- Défauts du filtre réel.

Un filtre réel présente trois imperfections :

- L’atténuation dans la bande passante n’est pas nulle.

- L’atténuation dans la bande atténuer à une valeur fixe.

- Transition entre BP et BA progressive.

- Gabarit.

Un filtre tendant à s’approcher d’un filtre idéal, nécessite beaucoup de composant et coûte cher. Il faut donc rechercher un compromis entre les performances acceptables et un nombre de composant raisonnable. Pour cela, on définit un gabarit à l’intérieur duquel la courbe d’atténuation du filtre doit se situer.

Paramètres du gabarit.

Filtres passe-bas et passe-haut.

Amax : atténuation max dans la bande passante.

Amin : atténuation max dans la bande atténuer.

fp : fréquence de coupure du filtre (limite de la BP).

fa : fréquence limite de la Bande atténuer.

Sélectivité k :  pour un Passe-Bas.

pour un Passe-Haut.

Filtres passe-bande et réjecteur.

Amax, Amin : pareille que pour le passe-bas et passe-haut.

fp+ et fp- : fréquence de coupure.

fa+ et fa- : fréquence limite de Bande Atténuer.

Fréquence centrale fo : fo²=fa+.fa-=fp+.fp-  --»  symétrique en échelle log.

Sélectivité k : k=fp+−fp−fa+−fa−=ΔfpΔfapour le Passe-Bande.

k=fa+−fa−fp+−fp−=ΔfaΔfp pour le Réjecteur.

Largeur de bande relative :    B=Δfpfopour le Passe-Bande.

B=Δfafo pour le Réjecteur.

- Temps de propagation de groupe de filtre.

Transmission d’un signal sans déformation.

 Temps de propagation : τ = Constante

 Déphasage : φ = ω.τ

Incompatible avec une bonne atténuation

 Compromis.

- Transposition de fréquence : p=jΩ

Transposition passe-bas  passe-haut

pour les fonction de transfert.

Pour les gabarits :

k, Amax et Amin son inchangés.

Pour les éléments ;

Transposition passe-bas  passe-bande :

avec pour les fonctions de transfert.

Pour les gabarits :

Le filtre passe-bande obtenu est symétrique. Amax, Amin et k ne sont pas modifiés.

Pour les éléments :

Transposition passe-bas  réjecteur.

pour les fonctions de transfert.

Pour les gabarits :

Pour les éléments :

Résolution pratique d’un problème de filtrage :

Pour réaliser un filtre,

- on regarde la nature du filtre d’après le cahier des charges.

- Ob définit un gabarit caractérisé par : Amax, Amin, k, B et fo ou fp.

- Amax, Amin et k permettent de déterminer la fonction de transfert, la configuration et la valeur des éléments du filtre prototype.

- Si le filtre n’est pas passe-bas, il faut réaliser une transposition de fréquence.

- On effectue la dé normalisation des unités.

3) Filtre prototype.

Filtre passe-bas normalisé.

- Normalisation de l’unité de fréquence.

On définit une fréquence unité fu

 Filtres passe-bas et passe-haut : fu=fp

 Filtres passe-bande et réjecteur : fu = fo

 Fréquence normalisée :

- Normalisation de l’unité d’impédance.

Exemple.

R=600Ω

C=265nF

Unité d’impédance  Résistance Ro

Ro=R=600 Ω

résistance normalisée.

Capacité unité :

- Transposition de fréquence.

La transposition de fréquence permet de ramener n’importe quel filtre au filtre protype passe-bas

Conclusion :

Méthode pratique de réalisation d’un filtre actif.

 Détermination du gabarit et de ces paramètres caractéristiques.

 Choix du type du filtre.

 Calcule de la transmittance du filtre.

 Synthèse en cascade avec des filtres du 2ème ordre.

II) Fonctions d’approximation.

- Principe.

- A partir du gabarit du filtre prototype passe-bas, la fonction d’approximation permet de trouver la fonction de transfert du filtre à construire et donc sa structure et ses éléments.

- Pour déterminer la fonction de transfert d’un filtre on cherche une fonstion mathématique A(ω) dont le graphe s’inscrive dans le gabarit.

A(ω) est la fonction d’approximation.

- A cause des contraintes imposées par la structure du filtre et par le gabarit :

A0 : amplification de l’amplificateur facultatif.

K(ω²) est la fonction caractéristique du filtre. K (ω²) varie autour de 0 dans la bande passante.

- Si K(ω²) est un polynôme, on a une fonction polynomiale et si K (ω²) est une fraction rationnelle, une fonction non polynomiale.

- Filtres de Butterwoth.

Les filtres de Butterworth sont caractérisés par :

- une atténuation de 3dB pour fc.

- Une réponse sans oscillation présentant un maximum à f=0 uniquement

- La courbe de réponse est maximalement plate dans la bande passante mais la pente de la courbe n’est pas la plus raide dans la bande passante.

- ,   si Amax=3dB

Donc

On obtient une fonction de transfert avec :

Avantages et inconvénients.

En régime transitoire le temps de propagation, assez régulier et réglage simple.

- Filtres de Legendre :

Les filtres de Legendre sont caractérisés par :

- Une atténuation de 3dB à fc

- Réponse sans oscillation mais avec des ondulations dans la BP

- La plus grande pente possible après la fc.

,  pour Amax=3dB

Donc

Pour E(p), on obtient les formes suivantes :

Avantages et inconvénients :

Temps de propagation moins bon. Bon régime de transition. Assez difficile à réalisé.

- Filtres de Tchébyscheff :

Les filtres de Tchébyscheff sont caractérisés par :

- Une réponse oscillatoire dans la BP avec une amplitude fixé par l’utilisateur.

- Courbe de réponse à la plus grande pente (supérieure à Legendre) après la fc.

avec

Donc

Pour E(p), on obtient les formes suivantes :

Amax=0,1dB

Amax=0,5dB

Amax=1dB

Avantages et inconvénients :

Nombre de composant faible. Temps de propagation et régime transitoire pas très bon. Réglage assez difficile.

- Filtres de Bessel.

Temps de propagation constant dans la BP

On calcule directement la fonction de transfert. On obtient pour E(p)

Avantages et inconvénients :

Courbes de réponse pas très bonne, ce filtre n’est pas transposable.

6) Filtres non polynomiaux (de Cauer)

- Principe :

La fonction caractéristique du filtre est une fraction rationnelle.

si,

Le filtre présente des zéros de transmission qui peuvent être utiles :

- supprimer des fréquences indésirables.

- rendre la coupure du filtre très raide en plaçant un zéro de transmission juste après.

- Filtres de Cauer.

Ils doivent avoir :

- Le plus grand nombre de zéro de transmission possible pour un ordre n donnée.

- Une atténuation uniformément réparti tant la Bande Passante quand Bande Coupé.

Amax=0,1dB

avec

La fonction de transfert dépend de n, Amax et k. De plus on doit tenir compte de Amin.

La courbe d’atténuation a l’allure suivante :

Avantage et inconvénients :

Eliminer certaine fréquence. Difficile à mettre en œuvre et temps de propagation irrégulier.

7) Détermination de l’ordre n d’un filtre satisfaisant à gabarit donné.

- Pour les filtres de Bessel, Butterworth et Legendre, on applique le gabarit sur le réseau de courbes AdB=f(F)

- Pour les filtres de Tchébyscheff et Cauer, on utilise l’abaque.

III) Synthèse.

- Filtre à contre-réaction simple et ampli de gain infini.

Ici  ,  ,  et c

Donc

A et B sont des quadripôles passifs donc.

Pour un quadripôle en T :

Exemple

Ces filtres exigent beaucoup d’éléments et sont difficiles à régler.

2) Filtre à contre-réactions multiples et ampli de gain infini (structure de Rauch).

On n’a plus que 5 impédances.

Selon le type de filtre désiré, on prend les impédances ci-dessous :

|  | Passe-bas | Passe-haut | Passe-bande |
| --- | --- | --- | --- |

Avantages et inconvénients :

Faible nombre de composant, bonne stabilité électrique. Possibilité de mise en cascade. Pas très facile a réglé.

- Filtre à contre-réaction simple et ampli de gain fine (structure de Salleu et Key).

On a 4 impédances et un amplificateur non inverseur.

|  | Passe-bas | Passe-haut | Passe-bande |
| --- | --- | --- | --- |

Avantages et inconvénients :

Faible nombre de composant. Facile à régler, possibilité de mise en cascade.

Très sensible au variation des élément actif (ampli-op).