Moteur à courant continu

I) Fonction d'usage:

Le moteur à courant continu est un convertisseur électrique en énergie mécanique avec quelques pertes.

II) Principe:

Le moteur à courant continue est essentiellement composé de trois parties:

--> Le Stator ou Inducteur:

Il est formé d'aimant pour les "petits moteur" et de bobine parcouru par un courant pour les moteurs plus puissants. Grâce aux progrès sur les aimants ses derniers sont plus en plus employés. Les aimants ou bobines permettent la création d'un flux magnétique.

--> Le Rotor ou Induit:

Il est alimenté par une tension U et parcourue par un courant I, le circuit électrique appelé induit est obtenue en associant en série des conducteurs logés dans des encoches du rotor.

--> Le Collecteur:

il est formé d'un ensemble de lames de cuivre isolées latérallements les unes des autres et disposées suivant un cylindre en bout de rotor. Deux balais portés par le stateur frotte sur les lames du collecteurs.

III) Représentation normalisée:

IV) Relations fondamentales:

Couple électromagnétique (C)

Avec :

I = courant absorbé

= flux inducteur en Webers (Wb)

K = coefficient de couplage électromagnétique (sans dimenssion)

C = couple électromagnétique en Newton.Mètre (N.m)

Le couple d'un moteur à courant continu est proportionnel aux flux et à l'intensité. Le flux crée par un aimant est constant dans ce cas, le couple est proportionnel au courant.

On pose Kc = K avec Kc qui est le coefficient de couple ou constante de couple.

C=Kcl

La formule précédente devient alors:

U = rI + E

U = rI + KeN avec E = KeN

Avec:

E = en volt (V)

Ke =en volt par tour/seconde  (V/tr/s)

N = vitesse du moteur en tour par seconde (tr/s)

Comme U = rI + KeN alors

U – rI = KeN  N = (u – rI) / Ke

Avec:

I = constante à couple constant

R = constante résistance de l'induit

Ke = constante

La variation de la vitesse n d'un moteur à courant continu est obtenu en faisant varier la valeur moyenne de la tension d'alimentation U.

On peut utiliser une tension continue variable mais le rendement peut être mauvais.

Pour résoudre ce problème, on place un transistor ballast entre la source d'alimentation et le moteur comme le schéma ci-dessous :

Vitesse maximale : Um » Vcc --> bon rendement

½ vitesse maximale : Um = Vcc/2 --> rendement de 50%

Pour résoudre ce premier problème, on utilise une commande MLI ( Modulation de Largeur d'Impulsion) ou PWM ( Pulse Width Modulation). Cette solution apporte un rendement de 100% quelque soit la vitesse du moteur.

Le MLI fait varier le rapport cyclique d'une tension ce qui fait aller plus ou moins vite le moteur.